## 8 ALSA

## 音频相关概念

音频信号是一种连续变化的模拟信号，但计算机只能处理和记录二进制的数字信号，由自然音源得到的音频信号必须经过一定的变换，成为数字音频信号之后，才能送到计算机中作进一步的处理。

数字音频系统通过将声波的波型转换成一系列二进制数据，来实现对原始声音的重现，实现这一步骤的设备常被称为（A/D）。A/D转换器以每秒钟上万次的速率对声波进行采样，每个采样点都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态，通常称之为样本（sample），而每一秒钟所采样的数目则称为采样频率，通过将一串连续的样本连接起来，就可以在计算机中描述一段声音了。对于采样过程中的每一个样本来说，数字音频系统会分配一定存储位来记录声波的振幅，一般称之为采样分辩率或者采样精度，采样精度越高，声音还原时就会越细腻。

数字音频涉及到的概念非常多，对于在Linux下进行音频编程的程序员来说，最重要的是理解声音数字化的两个关键步骤：采样和量化。

- 采样就是每隔一定时间就读一次声音信号的幅度，从本质上讲，采样是时间上的数字化。

- 量化则是将采样得到的声音信号幅度转换为数字值，从本质上讲，量化则是幅度上的数字化。

### 采样频率

采样频率是指将模拟声音波形进行数字化时，每秒钟抽取声波幅度样本的次数。采样频率的选择应该遵循奈奎斯特（Harry Nyquist）采样理论：如果对某一模拟信号进行采样，则采样后可还原的最高信号频率只有采样频率的一半，或者说只要采样频率高于输入信号最高频率的两倍，就能从采样信号系列重构原始信号。

如上图所示 用40KHz的频率去采样20KHz的信号可以正确捕捉到原始信号。用30KHz的频率去采样20KHz的信号会出现混淆信号。

一般重建音乐信号时采用的最低采样频率为44.1KHz。在许多高品质的系统中，采用的48KHz的采样频率。

| 系统 | 采样频率 |
| --- | --- |
| 电话 | 8000Hz |
| CD | 44100Hz |
| 专业音频 | 48000Hz |
| DVD音频 | 96000Hz |

### 量化位数

量化位数是对模拟音频信号的幅度进行数字化，它决定了模拟信号数字化以后的动态范围，常用的有8位、12位和16位。量化位越高，信号的动态范围越大，数字化后的音频信号就越可能接近原始信号，但所需要的存贮空间也越大。

音频应用中常用的数字表示方法为脉冲编码调制(Pulse-Code-Modulated，PCM)信号。在这种表示方法中，每个采样周期用一个数字电平对模拟信号的幅度进行编码。得到的数字波形是一组采样自输入模拟波形的近似值。由于所有A/D转换器的分辨率都是有限的，所以在数字音频系统中，A/D转换器带来的量化噪声是不可避免的。

## ALSA架构

ALSA全称是Advanced Linux Sound Architecture，中文音译是Linux高级声音体系。ALSA 是Linux内核2.6后续版本中支持音频系统的标准接口程序，由ALSA库、内核驱动和相关测  试开发工具组成，更好的管理Linux中音频系统。

本小节将介绍ALSA的架构。

### ALSA架构介绍

ALSA是Linux系统中为声卡提供驱动的内核组件。它提供了专门的库函数来简化相应应用程序的编写。相较于OSS的编程接口,ALSA的函数库更加便于使用。

对应用程序而言ALSA无疑是一个更佳的选择,因为它具有更加友好的编程接口,并且完全兼容于OSS。

ALSA系统包括7个子项目：

- 驱动包alsa-driver

- 开发包alsa-libs

- 开发包插件alsa-libplugins

- 设置管理工具包alsa-utils

- OSS接口兼容模拟层工具alsa-oss

- 特殊音频固件支持包alsa-finnware

- 其他声音相关处理小程序包alsa-tools

- ALSA声卡驱动与用户空间体系结构交互如下图所示：

## 移植ALSA库及工具

移植ALSA主要是移植alsa-Ub和alsa-utils。

- alsa-lib：用户空间函数库, 封装驱动提供的抽象接口, 通过文件libasound.so提供API给应用程序使用。

- alsa-utils：实用工具包,通过调用alsa-lib实现播放音频(aplay)、录音(arecord) 等工具。

- ALSA Util是纯应用层的软件，相当于ALSA设备的测试程序，ALSA-Lib则是支持应用API的中间层程序，ALSA-Util中的应用程序中会调用到ALSA-Lib中的接口来操作到我们的音频编解码芯片的寄存器，而lib中接口就是依赖于最底层驱动代码，因此移植ALSA程序的顺序就是先后移植Driver,Lib,Util。

### ALSA库下载

ALSA首先需要在ALSA的官网上下载官网http://www.alsa-project.org下载alsa-lib和alsa-utils。

如上图所示我们下载的版本为：

- alsa-lib-1.2.2.tar.bz2

- alsa-utils-1.2.2.tar.bz2

### ALSA Lib编译

ALSA Lib移植不需要修改源码，只需要重新编译库代码以支持自己的平台。

tar -xvf alsa-lib-1.0.27.2.tar.bz2   
cd alsa-lib-1.0.27.2  
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc

./configure --host=arm-linux  --prefix=/home/m/3rd/alsa/install/  
make  
make install

- 在上述命令中./configure配置的几个重要的配置选项解释如下：

- --host指定编译器，这里指定为交叉编译器，运行本配置命令前务必保证编译器已经可以在Shell下可以直接执行了。

- --prefix指定编译后文件的安装路径，这样安装命令就还会指定的这个目录中创建lib和include两个目录。

### ALSA Util编译

ALSA Util可以生成用于播放，录制，配置音频的应用可执行文件，测试驱动代码时用处很大，编译过程如下：

tar -xvf alsa-utils-1.0.27.2.tar.bz2  
cd alsa-utils-1.0.27.2  
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc

./configure --prefix=/home/m/3rd/alsa/install/ --host=arm-linux --with-alsa-inc-prefix=/home/m/3rd/alsa/install/include --with-alsa-prefix=/home/m/3rd/alsa/install/lib --disable-alsamixer --disable-xmlto --disable-nls  
make

### ALSA库和工具移植入嵌入式平台

ALSA库和测试工具的移植就是将相应库文件和可执行文件放在目标板上，以下文件  必须被拷贝至对应位置 :

- ALSA Lib文件，放在/lib/中。

- 配置文件放在/usr/local/share中，与编译时指定的目录相同。

- 测试应用文件，ALSA Util能产生aplay、amixer、arecord，我们可以把这些可执行文件放在/usr/sbin中。

- 内核目录中保证有/dev/snd/目录，这个目录下存放controlC0，pcmC0D0，/usr/sbintimer，timer这些设备文件，如果这些设备文件已经在/dev目录下，可手动拷贝到/snd目录中。

- 在LINUX系统中，每个设备文件都是文件。音频设备也是一样，它的设备文件被放在/dev/snd目录下，我们来看下这些设备文件：

ls /dev/snd -l

crw-rw----+ 1 root audio 116,  2 5月  19 21:24 controlC0     用于声卡的

crw-rw----+ 1 root audio 116,  4 6月   6 19:31 pcmC0D0c

crw-rw----+ 1 root audio 116,  3 6月  11 11:53 pcmC0D0p

crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 5月  19 21:24 timer

- controlC0：音频控制设备文件，例如通道选择，混音，麦克风的控制等

- pcmC0D0c：声卡0设备0的录音设备，c表示capter；

- pcmC0D0p：声卡0设备0的播音设备，p表示play；

- timer：定时器设置。

## ALSA的调试

本小节将着重讲解tinyalsa工具使用，tinyalsa 是 alsa-lib 的一个简化版。它提供了 pcm 和 control 的基本接口；没有太多太复杂的操作、功能。可以按需使用接口。 tinyalsa-utils 是基于 tinyalsa 的一些工具，下面对几个常用的工具作介绍。

### amixer

与 amixer 作用类似，用于操作 mixer control。

使用方法：

- 常用选项

| - 选项 | - 功能 |
| --- | --- |
| - -D,--device | - 指定声卡设备, 默认使用card0 |

- 常用命令

| - 命令 | - 功能 |
| --- | --- |
| - controls | - 列出指定声卡的所有控件 |
| - contents | - 列出指定声卡的所有控件的具体信息 |
| - get | - 获取指定控件的信息 |
| - set | - 设定指定控件的值 |

举例：

获取audiocodec声卡的所有控件名
amixer -Dhw:audiocodec controls
获取当前硬件音量
amixer -Dhw:audiocodec cget name='LINEOUT volume'
设置当前硬件音量
amixer -Dhw:audiocodec cget name='LINEOUT volume' 25

### aplay

aplay 是命令行的 ALSA 声卡驱动的播放工具，用于播放功能。
使用方法：

| - 选项 | - 功能 |
| --- | --- |
| - -D,--device | - 指定声卡设备, 默认使用 default |
| - -l,--list-devices | - 列出当前所有声卡 |
| - -t,--file-type | - 指定播放文件的格式, 如 voc,wav,raw, 不指定的情况下会去读取文件头部作识别 |
| - -c,--channels | - 指定通道数 |
| - -f,--format | - 指定采样格式 |
| - -r,--rate | - 采样率 |
| - -d,--duration | - 指定播放的时间 |
| - --period-size | - 指定 period size |
| - --buffer-size | - 指定 buffer size |

举例：

aplay -Dhw:audiocodec /mnt/UDISK/test.wav

### arecord

arecord 是命令行的 ALSA 声卡驱动的录音工具，用于录音功能。
使用方法：

| - 选项 | - 功能 |
| --- | --- |
| - -D,--device | - 指定声卡设备, 默认使用 default |
| - -l,--list-devices | - 列出当前所有声卡 |
| - -t,--file-type | - 指定播放文件的格式, 如 voc,wav,raw, 不指定的情况下会去读取文件头部作识别 |
| - -c,--channels | - 指定通道数 |
| - -f,--format | - 指定采样格式 |
| - -r,--rate | - 采样率 |
| - -d,--duration | - 指定播放的时间 |
| - --period-size | - 指定 period size |
| - --buffer-size | - 指定 buffer size |

举例：

录制5s,通道数为2, 采样率为16000, 采样精度为16bit, 保存为wav文件

arecord -Dhw:audiocodec -f S16_LE -r 16000 -c 2 -d 5 /mnt/UDISK/test.wav

## 常用接口说明

从代码角度体现了alsa-lib和alsa-driver及hardwared的交互关系。用户层的alsa-lib通过操作alsa-driver创建的设备文件/dev/snd/pcmC0D0p等对内核层进行访问。内核层的alsa-drivier驱动再经由sound core对硬件声卡芯片进行访问。

### PCM接口

为了方便操作访问， alsa-lib 中封装了相关接口, 通过 pcmCXDXp/pcmCXDXc 节点 (/dev/snd/pcmCXDXx) 去实现播放、录音功能。

主要涉及到的接口：

| - 函数名 | - 解释 |
| --- | --- |
| - snd_pcm_open |  |
| - snd_pcm_info |  |
| - snd_pcm_hw_params_any |  |
| - snd_pcm_hw_params_set_access |  |
| - snd_pcm_hw_params_set_format |  |
| - snd_pcm_hw_params_set_channels |  |
| - snd_pcm_hw_params_set_rate_near |  |
| - snd_pcm_hw_params_set_buffer_size_near |  |
| - snd_pcm_hw_params |  |
| - snd_pcm_sw_params_current |  |
| - snd_pcm_sw_params |  |
| - snd_pcm_readi |  |
| - snd_pcm_writei |  |
| - snd_pcm_close |  |

详细 pcm 接口说明请查阅：

https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/pcm.html
https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/group___p_c_m.html

## 基于ALSA的音量控制程序设计

### 程序设计

- 文件列表：

| 序号 | 文件名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AlsaVolume.h | 音量控制头文件 |
| 2 | AlsaVolume.cpp | 音量控制程序 |

- 成员函数设计：

| 序号 | 函数名 | 参数 | 参数描述 | 函数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | setMasterVolume | long volume | 音量值 | 设置音量 |
| 2 | getCurrentVolume | 无 | 无 | 获取当前音量 |
| 3 | increaseVolume | 无 | 无 | 单步减小音量接口函数 |
| 4 | decreaseVolume | 无 | 无 | 单步增加音量接口函数 |

- 成员变量设计：

| 序号 | 成员变量名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | _VOLUMECHANGE | const float | 音量调节步进大小 |
| 2 | handle | snd_mixer_t* | Mixer handle |
| 3 | element_handle | snd_mixer_elem_t* | Mixer element handle |
| 4 | minVolume | long | 最小音量 |
| 5 | maxVolume | long | 最大音量 |

### AlsaVolume 类的定义

#pragma once

#include <alsa/asoundlib.h>

namespace rv1108_audio{

class AlsaVolume

{

public:

AlsaVolume();

~AlsaVolume();

int setMasterVolume(long volume);

long getCurrentVolume();

long increaseVolume();

long decreaseVolume();

protected:

const float _VOLUMECHANGE = 5;

private:

snd_mixer_t* handle = nullptr;

snd_mixer_elem_t* element_handle = nullptr;

long minVolume,maxVolume;

};

}// namespace rv1108_camera

### AlsaVolume类中成员函数的实现

- AlsaVolume类的构造函数

AlsaVolume::AlsaVolume()

{

snd_mixer_selem_id_t* sid = NULL;

const char* card = "default";

const char* selem_name = "Playback";

//1. 打开混音设备

auto res = snd_mixer_open(&handle, 0);

//2. attach HCTL to open mixer

res = snd_mixer_attach(handle, card);

//3. Register mixer simple element class.

snd_mixer_selem_register(handle, NULL, NULL);

//4. 取得第一個 element，也就是 Master

snd_mixer_load(handle);

//5. allocate an invalid snd_mixer_selem_id_t using standard alloca

snd_mixer_selem_id_alloca(&sid);

//6. 设置元素ID的位置

snd_mixer_selem_id_set_index(sid, 0);

//7. 设置元素ID的名字

snd_mixer_selem_id_set_name(sid, selem_name);

//8. 查找元素

element_handle = snd_mixer_find_selem(handle, sid);

res = snd_mixer_selem_get_playback_volume_range(element_handle,

&minVolume,

&maxVolume);

}

- AlsaVolume类的函数

AlsaVolume::~AlsaVolume()

{

if(handle)

snd_mixer_close(handle);

}

- 设置音量函数

int AlsaVolume::setMasterVolume(long volume)

{

long alsaVolume = volume * (maxVolume - minVolume) / 100 ;

if(snd_mixer_selem_set_playback_volume_all(element_handle, alsaVolume) < 0){

if(handle)

snd_mixer_close(handle);

return -1;

}

return 0;

}

- 获取当前音量函数

long AlsaVolume::getCurrentVolume()

{

long alsaVolume;

if(snd_mixer_selem_get_playback_volume(element_handle, SND_MIXER_SCHN_MONO, &alsaVolume) < 0){

if(handle)

snd_mixer_close(handle);

return -1;

}

return (alsaVolume*100)/(maxVolume - minVolume);

}

- 音量步进减少函数

long AlsaVolume::decreaseVolume()

{

long newVolume = 0;

if (getCurrentVolume() >= 0 + _VOLUMECHANGE) // check that we won't go below minimum volume

newVolume = getCurrentVolume() - _VOLUMECHANGE;

else

newVolume = 0;

setMasterVolume(newVolume);

return newVolume;

}

- 音量步进增加函数

long AlsaVolume::increaseVolume()

{

long newVolume = 0;

if (getCurrentVolume() <= 100 - _VOLUMECHANGE) // check that we don't go above the max volume

newVolume = getCurrentVolume() + _VOLUMECHANGE;

else

newVolume = 100;

setMasterVolume(newVolume);

return newVolume;

}

## ALSA基类的设计

### 程序设计

- 文件列表：

| 序号 | 文件名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AlsaBase.h | ALSA基类头文件 |
| 2 | AlsaBase.cpp | 基类的实现程序 |

- public成员变量：

| 序号 | 成员变量名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rate | int | 码率 |
| 2 | channels | int | 通道数 |
| 3 | bits_per_frame | mutable int | 每帧数据大小 |
| 4 | default_output_buffer_size | int | 默认输出缓存大小 |
| 5 | frames | snd_pcm_uframes_t | 帧数 |
| 6 | buffer_size | snd_pcm_uframes_t | 缓存大小 |
| 7 | buffer_frames | snd_pcm_uframes_t | 缓存大小 |
| 8 | period_size | snd_pcm_uframes_t | 时间段大小 |
| 9 | period_frames | snd_pcm_uframes_t |  |
| 10 | period_time | unsigned int |  |
| 11 | buffer_time | unsigned int |  |
| 12 | bits_per_sample | size_t |  |

- protected成员变量：

| 序号 | 成员变量名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | device | const char * |  |
| 2 | handle | snd_pcm_t * |  |
| 3 | params | snd_pcm_hw_params_t * |  |
| 4 | format | snd_pcm_format_t |  |
| 5 | access_type | snd_pcm_access_t |  |
| 6 | DEVICE_OPENED | bool |  |
| 7 | PARAMS_SETED | bool |  |

### AlsaBase类中成员函数的实现

- AlsaBase类的构造函数

AlsaBase::AlsaBase(const std::string &dev)

{

device = dev.c_str();

rate = 8000;

channels = 2;

format = SND_PCM_FORMAT_S16_LE;

access_type = SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED;

frames = 480;

DEVICE_OPENED = false;

PARAMS_SETED = false;

bits_per_sample = snd_pcm_format_physical_width(format);

bits_per_frame = (bits_per_sample >> 3) * channels;

default_output_buffer_size = frames * bits_per_frame / 8; // in byte

buffer_frames = frames * 8;

buffer_time = 0;

period_frames = buffer_frames / 4;

period_time = 0;

}

AlsaBase::~AlsaBase()

{

if (DEVICE_OPENED){

if((err = snd_pcm_close(handle)) < 0){

;

}else{

;

}

}

}

int AlsaBase::set_params()

{

if (!DEVICE_OPENED)

return -1;

// 分配硬件参数空间

snd_pcm_hw_params_alloca(&params);

//1、以默认值填充硬件参数

if ((err = snd_pcm_hw_params_any(handle, params)) < 0) {

return err;

}

//2、 Restrict a configuration space to contain only real hardware rates.

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_resample(handle, params, 0)) < 0) {

return err;

}

//3、设置存取方式

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_access(handle, params, access_type)) < 0) {

return err;

}

//4、设置格式，S16_LE等

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_format(handle, params, format)) < 0) {

return err;

}

//5 设置通道

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_channels(handle, params, channels)) < 0) {

return err;

}

//6 设置码率

unsigned int rrate;

rrate =rate;

if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near(handle, params, &rrate, NULL)) < 0) {

return err;

}

//7

if (buffer_time == 0 && buffer_frames == 0)

{

err = snd_pcm_hw_params_get_buffer_time_max(params, &buffer_time, 0);

assert(err >= 0);

if (buffer_time > 500000)

buffer_time = 500000;

}

//8

if (period_time == 0 && period_frames == 0)

{

if (buffer_time > 0)

period_time = buffer_time / 4;

else

period_frames = buffer_frames / 4;

}

//9

if (period_time > 0)

{

err = snd_pcm_hw_params_set_period_time_near(handle,

params,

&period_time,

0);

}

else

{

err = snd_pcm_hw_params_set_period_size_near(handle,

params,

&period_frames,

0);

}

assert(err >= 0);

//10

if (buffer_time > 0)

{

err = snd_pcm_hw_params_set_buffer_time_near(handle, params,

&buffer_time,

0);

}

else

{

err = snd_pcm_hw_params_set_buffer_size_near(handle, params,

&buffer_frames);

}

assert(err >= 0);

// 将参数写入设备

if ((err = snd_pcm_hw_params(handle, params)) < 0)

{

return -1;

}

else

{

PARAMS_SETED = true;

}

snd_pcm_uframes_t t_buffer_frames;

snd_pcm_hw_params_get_buffer_size(params, &t_buffer_frames);

buffer_frames = t_buffer_frames;

snd_pcm_uframes_t t_period_frames;

snd_pcm_hw_params_get_period_size(params, &t_period_frames, 0);

period_frames = t_period_frames;

return 0;

}

## 基于ALSA音频的播放

### 程序设计

- 文件列表

| 序号 | 文件名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AlsaPlayback.h | 音频播放控制头文件 |
| 2 | AlsaPlayback.cpp | 音频播放程序 |

- 成员函数设计

| 序号 | 函数名 | 参数 | 参数描述 | 函数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | playback | const char *input_buffer const long input_buffer_size |  | 播放音频 |

### AlsaPlay类的定义

#pragma once

#include "AlsaBase.h"

namespace rv1108_audio{

class AlsaPlayback : public AlsaBase

{

public:

AlsaPlayback(const std::string &dev);

~AlsaPlayback();

int open_device();

int playback(const char *input_buffer, const long input_buffer_size) const;

private:

int err;

};

}

### AlsaPlayback类中成员函数的实现

- AlsaPlayback类的构造函数

AlsaPlayback::AlsaPlayback(const std::string &dev) : AlsaBase(dev)

{

if (!DEVICE_OPENED)

open_device();

}

int AlsaPlayback::open_device()

{

if(snd_pcm_open(&handle,

device,

SND_PCM_STREAM_PLAYBACK,

0) < 0)

{

DEVICE_OPENED = false;

}

else

{

DEVICE_OPENED = true;

}

return 0;

}

- playback函数的实现

int AlsaPlayback::playback(const char *_input_buffer, const long input_buffer_size) const

{

int res = -1;

char *input_buffer = const_cast<char *>(_input_buffer);

long r = input_buffer_size / bits_per_frame * 8;

AUDIO_DEV_LOCK;

while (r > 0)

{

snd_pcm_wait(handle, 100);

do

{

res = snd_pcm_writei(handle, input_buffer, frames);

if (res == -EPIPE){

AUDIO_DEV_UNLOCK;

snd_pcm_prepare(handle);

continue;

}

}while (res < 0);

r -= err;

input_buffer += res * bits_per_frame / 8;

}

return 0;

}

## 基于ALSA音频的录制

### 程序设计

- 文件列表

| 序号 | 文件名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AlsaCapture.h | 音频录制头文件 |
| 2 | AlsaCapture.cpp | 音频录制程序 |

- 成员函数设计

| 序号 | 函数名 | 参数 | 参数描述 | 函数描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | capture | 无 |  | 录制音频 |

- 成员变量设计：

| 序号 | 成员变量名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | _VOLUMECHANGE | const float | 音量调节步进大小 |
| 2 | handle | snd_mixer_t* | Mixer handle |
| 3 | element_handle | snd_mixer_elem_t* | Mixer element handle |
| 4 | minVolume | long | 最小音量 |
| 5 | maxVolume | long | 最大音量 |

### AlsaPlay类的定义

#pragma once

#include "AlsaBase.h"

namespace rv1108_audio{

class AlsaCapture : public AlsaBase

{

public:

// 输出数据缓存

char *output_buffer;

// 输出缓存大小

unsigned int output_buffer_size;

// int frames_to_read;

// 用于返回已读的帧数

int frames_readed;

AlsaCapture(const std::string &dev);

~AlsaCapture();

int open_device();

int capture();

private:

int err;

};

}

### AlsaCapture类中成员函数的实现

- AlsaCapture类的构造函数

AlsaCapture::AlsaCapture(const std::string &dev) : AlsaBase(dev)

{

if (!DEVICE_OPENED)

open_device();

if (!PARAMS_SETED)

set_params();

output_buffer_size = default_output_buffer_size;

output_buffer = (char *)calloc(output_buffer_size, sizeof(char));

}

int AlsaCapture::open_device()

{

if ((err = snd_pcm_open(&handle,

device,

SND_PCM_STREAM_CAPTURE,

0)) < 0)

{

DEVICE_OPENED = false;

return -1;

}

else

{

DEVICE_OPENED = true;

}

return 0;

}

- AlsaCapture类的构造函数

int AlsaCapture::capture()

{

while (1)

{

int err;

if ((frames_readed = snd_pcm_readi(handle, output_buffer, frames)) < 0)

{

// Overrun happened

if (frames_readed == -EPIPE)

{

snd_pcm_prepare(handle);

continue;

}

return -1;

}

else

{

return frames_readed;

}

}

}